设计补充技术要求

1、应严把设计质量关，对设计方案深入开展技术论证并提出优化方案，节约工程投资成本，杜绝过度设计。

2、初设概算应由设计单位的造价人员编制，如与发包人委托的造价公司审定后的概算相差超过投标承诺的变化率时，视为《勘察设计单位履约考核评分表（勘察设计阶段）》中成果质量项内对应的内容（即序号12）得分为零

3、应分析不同阶段的主要经济指标，须提供估算与概算、概算与预算（招标控制价）的对比分析表。对比分析表中应列出多方案对比，阐述优化的方案及意见，并提供相关支撑文件和数据依据，计算优化后的金额变化。

4、设计成果应以正式的盖章版为准（包括图纸和技术参数要求）。其中，中途补充的资料应以正式联系单方式进行变更或补充，联系单必须有编号和时间以及变更的原因。待招标控制价定稿后，再根据联系单完善施工图。若因为图纸缺漏、数据偏差等设计失误原因出现变更，将追究违约责任。

5、CAD版图纸应合理分层，用云线圈出中途修改的位置，并有修改说明和正式联系单，有利于计算工程量，提高工作效率。

6、设计变更应提出多方案论证（两个及以上），从合理性、合规性经济性等方面进行对比分析，选择最优方案。

7、要对开挖断面进行分类，断面类型不同的供水管道，在图纸中要用不同线型区分。

8、道路的破除、修复平面布置图，不同路面的做法，须用不同图例填充；

9、设计单位须提供所有设备、材料的市场询价材料，询价对象不少于三家。

10、设计单位修改图纸时，须提供修改差异对比表（含费用变化）。

11、管道垫层材料，原则上采用填方用砂，管腔两侧及管顶500mm以内采用原生石粉渣（石屑）回填；

| 路宽 | 开挖方式 | 槽深 | 槽宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤3.25米 | 人工 | DN65≤管径≤DN100 时，50cm； 管径＜DN65 时，40cm。 | 35cm |
| >3.25米 | 机械 | / | 管径≤DN100时，槽宽50cm. |

- 供水管网设计时，（1）当路宽小于3.25米、埋地管径≤DN100 时，沟槽开挖宽度为 35cm，其中当DN65≤管径≤DN100 时，沟槽开挖深度为 50cm；管径＜DN65 时，沟槽开挖深度为 40cm。（2）当路宽大于3.25 米、埋地管径≤DN100时，采用机械开挖时，沟槽开挖宽度为 50cm。详见下表。

13、对于厂区（含深基坑）或工作井等出土量比较大的土石方工程需要出具详细的地形数据资料，方便计算土方工程量。

14、应充分考虑土石方平衡问题，尽量回用本项目的开挖土方，制作土方平衡表。

15、对于大型设备的安装，需出具详细的施工图纸和参数，充分考虑主体、配件及预埋件用量。

16、设计时应充分考虑现场情况、项目情况，以利于日后施工和管理；

17、除无法勘察或发包人原因导致工程量无法确定的，可以用暂定量，其他均不允许出现暂定量。

18、初步设计应出具详细的检测、监测方案并计算费用，在概算中单独列项。